## Технические характеристики ОГМ-30

| Линейный интерфейс 2048 кбит/с | Рекомендации МСЭ-Т |  |  |  | G.703, G.704 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость передачи |  |  |  | 2048 кбит/с |  |
|  | Линейный код |  |  |  | HDB3 или AMI |  |
|  | Нагрузочное сопротивление |  |  |  | 120 Ом (симметричный), 75 Ом (несимметричный) |  |
| Линейный интерфейс 1024 кбит/с | Скорость передачи |  |  |  | 1024 кбит/с |  |
|  | Линейный код |  |  |  | униполярный NRZ, NRZ+, HDB3, AMI |  |
|  | Нагрузочное сопротивление |  |  |  | 120 Ом (симметричный) |  |
| Линейный интерфейс HDSL | Скорость передачи |  |  |  | 1168 кбит/с |  |
|  | Линейный код |  |  |  | 2B1Q |  |
|  | рабочее затухание кабеля на частоте 292 кГц |  |  |  | от 0 до 38 дБ |  |
| Линейный интерфейс G.SHDSL | Скорость передачи |  |  |  | 2048 кбит/с |  |
|  | Линейный код |  |  |  | ТС-РАМ |  |
|  | рабочее затухание кабеля на частоте 350 кГц |  |  |  | от 0 до 36 дБ |  |
| Оптический линейный интерфейс | Скорость передачи |  |  |  | 2048 кбит/с |  |
|  | Линейный код |  |  |  | MCMI или CMI |  |
|  | Мощность оптического сигнала на выходе |  |  |  | минус 6±1 дБм |  |
|  | Мощность оптического сигнала на входе |  |  |  | от минус 6 до минус 50 |  |
| Оптический линейный интерфейс потока Е1 с сервисными каналами | Скорость передачи (линейная) |  |  |  | 2048 кбит/с (3072 кбит/с) |  |
|  | Линейный код |  |  |  | NRZ со скремблированием |  |
|  | Мощность оптического сигнала на выходе |  |  |  | минус 6±1 дБм |  |
|  | Мощность оптического сигнала на входе |  |  |  | от минус 6 до минус 36 |  |
| Аналоговое окончание канала | Способ кодирования |  |  |  | G.711 рек. МСЭ-Т |  |
|  | Закон кодирования |  |  |  | А - закон МСЭ-Т |  |
|  | Параметры канала |  |  |  | G.712 рек. МСЭ-Т |  |
| Цифровое окончание канала | Сонаправленный стык |  |  |  |  |  |
|  | · рекомендация МСЭ-Т |  |  |  | G.703 |  |
|  | · скорость передачи |  |  |  | 64 кбит/с |  |
|  | Интерфейс V.24/V.28 |  |  |  |  |  |
|  | · скорость передачи |  |  |  | до 19,2 кбит/с в асинхронном режиме |  |
|  |  |  |  |  | 64 кбит/с в синхронном режиме |  |
|  | Интерфейсы V.35/V.28, V.36/V.11, X.21/V.11, RS-485 |  |  |  |  |  |
|  | · скорость передачи |  |  |  | до 19,2 кбит/с в асинхронном режиме |  |
|  |  |  |  |  | n x 64 кбит/с (n=1...31) в синхронном режиме |  |
|  | Интерфейсы V.24/V.28, V.35/V.28, V.36/V.11, X.21/V.11, RS-485 (плата OD-121-01) |  |  |  |  |  |
|  | · скорость передачи |  |  |  | до 115,2 кбит/с в асинхронном режиме |  |
|  | Интерфейс Ethernet 10Base-T |  |  |  |  |  |
|  | · стандарт |  |  |  | IEEE 802.3 |  |
|  | · скорость передачи |  |  |  | 10 Мбит/с |  |
|  | · скорость перноса |  |  |  | от 64 до 1984 кбит/с |  |
| Цифровой сигнальный канал | Канал общей сигнализации в КИ16 |  |  |  |  |  |
| Аналоговый сигнальный канал | E&M тип V, частотные сигнализации, 3-х проводная (4-х, 7-ми проводная) батарейная сигнализация, шлейфная сигнализация по 2-х проводным соединительным линиям, ISDN BRI. |  |  |  |  |  |
| Интерфейс для системы обслуживания | ОГМ-30 |  |  |  |  | RS-232, УСО |
|  | OGM-30E | блок OGM-12 |  |  |  | RS-232, Qx |
|  |  | блок OGM-12-01 |  |  |  | RS-232, Qx, Ethernet (2 канала) |
| Электропитание | Входное напряжение |  |  |  |  | минус 36 В … минус 72 В DC |
|  | Внутреннее напряжение |  |  |  |  | ± 5 В |
|  | Потребляемый ток |  |  |  |  | не более 2А (пиковое значение) |
| Габаритные размеры | Блок ОГМ-11 |  |  |  |  | 599х233х236 мм |
|  | Блок ОГМ-11-02 |  |  |  |  | 487(19")х233х236 мм |
|  | Устанавливаемые платы |  |  |  |  | 170х170 мм |
|  | Блок ОGМ-12 |  |  |  |  | 483х133х300 мм |
|  | Устанавливаемые платы |  |  |  |  | 100х220 мм |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура |  |  |  |  | плюс 5° С … 40° С |
|  | Относительная влажность |  |  |  |  | 80% при 25° С |

Базовый блок

| Наименование изделия |  | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| ОГМ-30 | блок ОГМ-11 РТ2.133.143 | Блок предназначен для установки сменных плат, комплектуется платами ЦП-110, ПН-110. Устанавливается в стойку СКУ. |
|  | блок ОГМ-11-02 РТ2.133.143-02 | Блок, предназначен для установки сменных плат, комплектуется платами ЦП-110, ПН-110. Устанавливается в шкаф 19” по МЭК 297. |

Функциональные узлы

|  | Краткое описание |
| --- | --- |
| плата ВС-110 РТ5.231.042 | Два интерфейса Е1. |
| плата ВС-110-01 РТ5.231.042-01 | Один интерфейс Е1. |
| плата ПС-115 РТ5.231.046 | Два интерфейса цифровых сигналов 1024 кбит/с аппаратуры ИКМ-15 (линейный код NRZ, NRZ+, HDB3, AMI). |
| плата ПС-115-01 РТ5.231.046-01 | Один интерфейс цифровых сигналов 1024 кбит/с аппаратуры ИКМ-15 (линейный код NRZ, NRZ+, HDB3, AMI). |
| плата ПС-110 РТ5.231.060 | Один интерфейс Е1 со сжатием речи методом АДИКМ по рек. G.726 МСЭ-Т. |
| плата ОК-110 РТ5.248.055 | Два 2/4-проводных интерфейса телефонных каналов с сигнализацией Е&М тип V. |
| плата ОК-112 РТ5.248.069 | Два интерфейса телефонных каналов с шлейфной сигнализацией по 2-проводным соединительным линиям (по таблице 7.17 ОГСТфС). |
| плата СИ-110 РТ5.248.070 | Два 3/4/7-проводных (провода "а", "b", "с" для АТС ДШ; "а", "b", "k", "d" или "а", "b", "е", "f", "k", "d" для АТС-К (АТС-КУ) или АТС-КЭ) интерфейса (исходящих) телефонных каналов с батарейной сигнализацией (по таблицам 7.13, 7.14 ОГСТфС). |
| плата СВ-110 РТ5.248.071 | Два 3/4/7-проводных (провода "а", "b", "с" для АТС ДШ; "а", "b", "k", "d" или "а", "b", "е", "f", "k", "d" для АТС-К (АТС-КУ) или АТС-КЭ) интерфейса (входящих) телефонных каналов с батарейной сигнализацией (по таблицам 7.13, 7.14 ОГСТфС). |
| плата ПА-113 РТ5.248.061 | Два интерфейса для подключения телефонов на стороне абонента. |
| плата ПА-114 РТ5.248.062 | Два интерфейса для подключения абонентских комплектов АТС. |
| плата ЦФ-111 РТ5.231.053 | Выделение из аналогового сигнала одной из двух заданных частот (500, 600, 750, 1200, 1600, 2100, 2600 Гц). |
| плата ОД-111-01 РТ5.233.079-01 | Два независимых канала передачи данных. Каждый канал может быть программно сконфигурирован для работы по одному из следующих типов интерфейсов: V.24/V.28, V.35/V.28, V.36/V.11, X.21/V.11 в синхронном или асинхронном режиме. Содержит соединительные кабели ля всех типов интерфейсов. Работает только в режиме DCE. |
| плата ОД-110 РТ5.233.078 | Два независимых синхронных канала передачи данных по сонаправленному стыку 64 кбит/с по рек. G.703. |
| плата ЛТ-110 РТ5.231.061 | Два линейных интерфейса HDSL для передачи потоков Е1. |
| плата ЛТ-110-01 РТ5.231.061-01 | Один линейный интерфейс HDSL для передачи потока Е1. |
| плата КС-110 РТ5.235.208 | Контроль состояний блока ОГМ-11 и установленных в нем плат с применением УСО-01, УСО-04. |
| плата КС-111 РТ5.235.209 | Отображение аварийных состояний блока ОГМ-11 и установленных в него плат с помощью светодиодных индикаторов. |
| плата КС-115-01 РТ5.235.236-01 | Мониторинг аппаратуры ОГМ-30 и/или аппаратуры, контролируемой по интерфейсу УСО, с помощью УСО-01, УСО-04 или персонального компьютера. Организация сети по Q2. |
| программное обеспечение КПО-110 РТ4.078.073 | Оптический компакт-диск с программами конфигурирования аппаратуры ОГМ-30, загрузки, контроля за состоянием каналов и мониторинга сети. |
| ЗИП ОГМ-30 №1 РТ4.078.074 | Используется для проверки параметров ТЧ каналов плат ОК-110, СИ-110, СВ-110, ПА-113, ПА-114, а также для подключения внешних измерительных приборов и ПКСУ. |
| ЗИП ОГМ-30 №2 РТ4.078.075 | Состоит из компьютера типа Notebook с установленным программным обеспечением КПО-110 и соединительного кабеля AT-link 9F/9F. |
| блок АИ-01 РТ2.135.051 | Организация удаленного доступа к сети Q2 аппаратуры ОГМ-30 с установленными платами КС-115 по выделенному цифровому каналу 64 кбит/с в потоке Е1. |
| комплект КПО-РМО РТ4.078.084 | Оптический компакт-диск с программой удаленного мониторинга аппаратуры ОГМ-30. |

Оконечный мультиплексор

В режиме оконечного мультиплексора ОГМ-30 и OGM-30E обеспечивают мультиплексирование до 30 аналоговых каналов или 31 канала передачи данных. Платы аналоговых канальных интерфейсов обеспечивают подключение абонентских телефонных аппаратов, телефонных каналов связи между АТС с различными типами линейной сигнализации. Платы передачи данных обеспечивают скорость передачи данных до 19,2 кбит/с в синхронном режиме и n x 64 кбит/с в синхронном режиме.

Мультиплексор ввода/вывода

В режиме мультиплексора ввода/вывода ОГМ-30 использует до 4-х портов потока Е1. Мультиплексор имеет возможность ввода/вывода любых телефонных каналов в количестве до 30 с соответствующими сигнальными каналами или каналов передачи данных до 30 из любого потока Е1.

Кроссировочный мультиплексор

Аппаратура ОГМ-30 осуществляет функции кросс-коннектора ОЦК 64 кбит/с с помощью коммутационной матрицы 120х120 цифровых каналов 64 кбит/с.

Конвертор сигнализации

Аппаратура ОГМ-30 и OGM-30E осуществляет функции конвертирования линейной и регистровой сигнализации.