## Технические Характеристики Коммутаторов Арлан®-3000GE

| Арлан®-3424GE | 124827-0001 | 24xGE (RJ-45), 4xGE Combo (RJ-45 / SFP), 4x10G (SFP+); AC+AC; исполнение 19''. |
| --- | --- | --- |
| Арлан®-3424GE-F | 124827-0002 | 24xGE (SFP), 4x10G (SFP+); AC+AC; исполнение 19''. |
| Арлан®-3424GE-U | 124827-0003 | 12xGE (SFP), 12xGE (RJ-45), 4x10G (SFP+); AC+AC; исполнение 19''. |

| Интерфейсы Ethernet 10/100/1000BASE-T |  |
| --- | --- |
| Количество портов | до 24 |
| Разъем | RJ45 |
| Скорость работы | 1000 Мбит/с |
| Максимальный размер фрейма | 9 600 байт |
| Интерфейсы Etherent 1000BASE-X |  |
| Количество портов | до 24 |
| Разъем | SFP |
| Скорость работы | 1000 Мбит/с |
| Максимальный размер фрейма | 9 600 байт |
| Интерфейсы Ethernet 10G |  |
| Количество портов | до 4 |
| Разъем | SFP+ |
| Скорость работы | 10 Гбит/с |
| Максимальный размер фрейма | 9 600 байт |
| Последовательный интерфейс RS-232 |  |
| Количество портов | 1 |
| Разъем | DB-9 |
| Последовательный интерфейс RS-485 |  |
| Количество портов | 1 |
| Разъем | DB-9 |
| Производительность |  |
| Коммутационная матрица 128 Гбит/с Скорость коммутации кадров 96 млн пак/с (64-байт пакет) Таблица MAC-адресов 16384 записей Объем оперативной памяти 256 Мбайт Объем Flash памяти 32 Мбайт Буфер данных 4 Мбайт Способ коммутации store-and-forward Ограничение скорости передачи данных на каждом порту с шагом 64 Кбит/с Функции L2 Таблица МАС-адресов: до 16384 записей Поддержка протокола EAPS (время схождения до 50 мс) Управление потоком: - Управление потоком 802.3х - Head of Line (HOL) Blocking Prevention - Управление потоком в режиме полудуплекса Поддержка Jumbo-фреймов не менее 9600 байт на портах Ethernet 10/100BASE-T и 10/100/1000BASE-T /SFP Аутентификация пользователей 802.1x на уровне портов Spanning Tree: - IEEE 802.1D STP - IEEE 802.1w RSTP - IEEE 802.1s MSTP - Фильтрация BPDU-пакетов Агрегирование каналов 802.3ad: - До 8 групп на устройство, до 8 портов на группу Зеркалирование портов: - Режим One-to-One - Режим Many-to-One (до 8 источников) Виртуальные локальные сети VLAN - На уровне портов - По протоколу 802.1Q, 4094 записей - Групповая регистрация GVRP - Private VLAN - Voice VLAN - LAN mapping - VLAN Stacking: - Static Q in Q - Selective Q in Q DHCP DHCP Server/Client DHCP snooping + Option 82 DHCP Relay Многоадресная рассылка - IGMP snooping v1, v2, v3 - MVR - Multicast VLAN Registration - IGMP Throttling - MLD v1, v2 - Multicast TV VLAN QOS - 8 очередей приоритетов на порт 802.1p - Алгоритм обработки очередей: SPQ, WRR, WFQ - Приоритезация на базе DiffServ (DSCP) для IPv4, IPv6. Функции безопасности IP source guard static/dymanic ARP inspection Broadcast storm control Multicast storm control Unknown-unicast storm control Loopback-detection Функции L3 Макс. кол-во IP-интерфейсов: 32 IPv6 Neighbor Discovery Proxy ARP клиенты BootP и DHCP Маршрутизация динамическая RIP version 1,2 статические маршруты OSPF v2 AAA RADIUS TACACS+ Управление и мониторинг Syslog Telnet Web SNMP version 1,2,3 SNMP-trap для всех событий включая MAC-address add/remove TFTP Клиент/Сервер SSL/SSHv2 LLDP RMON sFlow Диагностика кабеля Светодиодная индикация портов Ethernet (Скорость/Соединение) Соответствие стандартам RFC768 UDP RFC791 IP RFC792 ICMPv4 RFC2463, 4443 ICMPv6 RFC4884 Extended ICMP RFC793 TCP RFC826 ARP RFC854 Telnet RFC793 TCP RFC2572 Обработка и отправка сообщений SNMP RFC2573 SNMP Applications RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6 RFC2460 IPv6 RFC2461, 4861 IPv6 ND RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-Configuration RFC2464 IPv6 over Ethernet and Definition RFC3513, 4291 Архитектура адресации IPv6 RFC1112 Host extensions for IP multicasting RFC2236 IGMPv2 RFC3376 IGMPv3 RFC1027 ARP Proxy RFC2475 Differentiated Service RFC2138 RADIUS RFC2139, 2866 RADIUS Accounting RFC1492 TACACS RFC854 Telnet RFC783, 1350 TFTP RFC2570 SNMP RFC3176 sFlow RFC2131 DHCP RFC1769 SNTP Агенты MIB RFC 1213 (SNMP MIB II) RFC 1155 (SMI) RFC 1157 (SNMP V1) RFC 1211 (SNMP V2 IP MIB) RFC 2012 (SNMP V2 TCP MIB) RFC 2013 (SNMP V2 UDP MIB) RFC 1493 (Bridge MIB) RFC 1643 (Ethernet MIB) RFC 1757 (4 группы RMON 1, 2, 3, 9) RFC 2674 (VLAN MIB) RFC 2863 (Interface MIB) RFC 2925 (Ping & Trace Route) |  |
| Стекирование Поддержка стекирования: до 8 устройств Топология стекирования: кольцо Стековые порты: 1 и 2 порты 10G |  |
| Электропитание (резервируемое) |  |
| Напряжение | P1, P2 (- 48 VDC /36-72/), P3 (220 VAC /85-264/). Автоопределение / Автопереключение (Резервирование) |
| Варианты исполнения | P1, P2 / P2, P3 / P3 |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Конструктивное исполнение |  |
| Исполнение | 1U, 19'' |
| В x Ш x Г | 44 x 440 x 259 мм |
| Вес | 3.5 кг |
| Материал корпуса | Металл |
| Окружающая среда |  |
| Рабочая температура | от 5 до 50 °С |
| Температура хранения | от 0 до 70 °С |
| Относительная влажность | от 5 до 80 % |
| Атмосферное давление | не ниже 60 кПа |
| Гарантия |  |
| Гарантия | 5 лет |