## Технические характеристики PoE-коммутаторы Fast Ethernet серии Арлан®-3000PFE

| Интерфейс Ethernet 10/100/1000BASE-T |  |
| --- | --- |
| Разъём | RJ-45 |
| Интерфейс Ethernet 100/1000BASE-X |  |
| Разъём | SFP |
| Максимальный размер фрейма |  |
| Все интерфейсы | 9000 байт |
| Производительность |  |
| Коммутационная матрица | Неблокируемая коммутация: - Арлан®-3424PFE: 12,8 Гбит/с - Арлан®-3448PFE: 17,6 Гбит/с |
| Таблица МАС-адресов | 16 384 записей |
| Буфер данных | 1,5 Мбайт |
| Способ коммутации | store-and-forward |
| Ограничение трафика в исходящем направлении (Traffic Shaping) | 8 очередей приоритетов на порт 802.1p Алгоритм обработки очередей: SPQ, WRR, WFQ Приоритизация на базе DiffServ (DSCP) для IPv4, IPv6 |
| VLAN | На уровне портов 802.1Q, 2000 статических и 4094 динамических записей GVRP, Private VLAN,Voice VLAN |
| Поддержка вложенных VLAN | Статический QinQ, Selective QinQ |
| Агрегация | Агрегирование каналов 802.3ad, до 8 групп на устройство, до 8 портов на группу |
| Защита от образования "петель" в топологии | Loop guard |
| Поддержка протоколов spanning-tree | STP, RSTP, MSTP (до 16 групп) |
| Ограничение скорости | Ограничение скорости передачи данных на каждом порту с шагом 64 Кбит/с |
| Туннелирование | Прозрачная передача BPDU |
| Аутентификация пользователей | Аутентификация пользователей 802.1x на уровне портов |
| Контроль доступа по МАС-адресу | Фильтрация пакетов по МАС-адресам на каждом порту Привязка MAC-адреса к порту Ораничение количества MAC-адресов на каждом порту |
| Контроль IP-адреса источника (IP source guard) | Статическое назначение IP-адреса источника , DHCP snooping, ARP inspection |
| Правила ограничения доступа (ACL) | Правила ограничения доступа (ACL) с возможностью установления ограничения по VLAN, MAC-адресу и IP-адресу источника и приемника, номеру порта и типа протокола. Зеркалирование до 8 источников |
| Многоадресная рассылка | IGMP snooping, MVR, IGMP Throttling, MLD, Multicast TV VLAN |
| Контроль широковещательных штормов | Защита от “штормов” из-за широковещательного, мультикастового трафика и unicast-трафика с неизвестным адресом назначения |
| Учет трафика | sFlow |
| PoE |  |
| Мощность блока питания PoE | 400 Вт |
| Максимальная мощность PoE-устройства на порту | 30 Вт |
| Управление |  |
| RS-232/Ethernet | CLI/Telnet, SNMP, SSH, RADIUS, TACACS+ |
| Агенты MIB | RFC 1213, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1211, RFC 2012, RFC 2013, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2674, RFC 2863, RFC 2925 |
| Порты USB | Количество: 2 |
| Электропитание |  |
| Напряжение | AC 220 В |
| Конструктивное исполнение |  |
| Исполнение | Конструктив 1U, 19" |
| В x Ш x Г | 44,1 x 442 x 402 |
| Масса | 2,3 кг |
| Окружающая среда |  |
| Температура | От 0 до 50° C |