Технические Характеристики Аппарата Арлан®-1453GL-4E1

| Интерфейс Е1 (G.704) |  |
| --- | --- |
| Количество | 4 |
| Разъем | RJ45 |
| Скорость | 2 048 x (1±50 x 10-6) Кбит/c |
| Код в линии | HDB3 или AMI |
| Стыковая цепь | Симметричная 120 Ом |
| Затухание | До минус 12 дБ |
| Интерфейс Ethernet 10/100/1000BASE-T |  |
| Количество | 2 |
| Разъем | RJ45 |
| Максимальный размер фрейма | 1632 байт |
| Интерфейс Ethernet 100/1000BASE-X |  |
| Количество | Арлан®-1453G-4E1: 2 Арлан®-1453GL-4E1: 1 |
| Разъем | SFP |
| Максимальный размер фрейма | 1632 байт |
| Интерфейс RS-232 ("полный") |  |
| Разъем | DB-9 |
| Скорость | 75-115 200 бит/с |
| Интерфейс RS485 ("полный дуплекс", встроенные терминирующие резисторы Вкл/Выкл) |  |
| Разъем | DB-9 |
| Скорость | 75-115 200 бит/с |
| Управление |  |
| Интерфейс RS-232 | CLI |
| Интерфейс Ethernet 10/100BASE-T | Протоколы SNMP, Telnet |
| Электропитание |  |
| Напряжение | DC 36 - 72 В Имеется возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В |
| Потребляемая мощность | До 12 Вт |
| Конструктивное исполнение |  |
| Исполнение | Настольное, возможна установка в 1U, 19'' |
| В x Ш x Г | Металлический корпус: 31,2 x 207 x 168,95 Пластиковый корпус: 40,2 x 225 x 169,74 |
| Масса | Не более 0,6 кг |
| Окружающая среда |  |
| Рабочая температура | От 5 до 40 °С |
| Относительная влажность | От 5 до 80% |
| Атмосферное давление | Не ниже 60 кПа |